CÔNG TY XÂY LẮP

PHÒNG DỰ ÁN

Đề tài: R&D-CAD-QTO-01 · Phòng Dự án

GIẢI THÍCH RULE EDITOR

Bộ quy tắc bóc tách khối lượng — cách map tên kỹ sư sang danh mục vật tư

Phiên bản 1.0 — 18/09/2026

MỤC LỤC

GIẢI THÍCH RULE EDITOR — Bộ quy tắc bóc tách khối lượng	3

1. Rule Editor là gì?	3

2. CÓ — đây chính là bộ quy tắc để setup việc bóc tách khối lượng	3

3. CÓ — tên khác nhau vẫn bóc tách được	4

Cách A — Không cần bộ quy tắc (dùng lệnh LISP)	4

Cách B — Khai báo quy tắc map tên đó (Rule Editor)	4

4. Bằng chứng thực nghiệm (đã chạy thật)	5

5. Cấu trúc đầy đủ một quy tắc	6

5.1 Điều kiện khớp (nhiều điều kiện = AND với nhau)	6

5.2 Kết quả phân loại	6

5.3 Cách tính khối lượng	6

5.4 Quản lý	7

6. Quy trình thiết lập bộ quy tắc cho công ty	7

7. Mẹo tạo quy tắc hiệu quả	8

8. Lưu ý và giới hạn	8

9. Trả lời ngắn gọn 3 câu hỏi	8

# GIẢI THÍCH RULE EDITOR — Bộ quy tắc bóc tách khối lượng

MTOPro · Đề tài R&D-CAD-QTO-01 · Phòng Dự án

Phiên bản 1.0 — 18/09/2026

* * *

## 1. Rule Editor là gì?

Rule Editor (nút "Mở Rule Editor" trong panel MTO) là công cụ để khai báo

bộ quy tắc — tức là danh sách các quy tắc ánh xạ:

CÁCH VẼ CỦA KỸ SƯ          →        DANH MỤC VẬT TƯ CHUẨN CỦA CÔNG TY

(tên block, layer, ...)              (hệ, mã vật tư, tên, đơn vị, cách tính)

Ví dụ một quy tắc thật (trích từ bộ mẫu):

| Phần | Nội dung |
| --- | --- |
| Điều kiện khớp | Layer = EL-COND-WALL-DN20 hoặc EL-COND-WALL-*, loại = hình học (Line/Polyline) |
| Kết quả | Hệ = HE-DIEN · Mã vật tư = VL-DIEN-001 · Tên = "Ống PVC dày 20mm" · Quy cách = PVC D20 · Đơn vị = m |
| Cách tính | SumLength (cộng chiều dài) |

Nghĩa là: **"mọi đường vẽ trên layer EL-COND-WALL-* là ống PVC D20, tính theo mét"**.

* * *

## 2. CÓ — đây chính là bộ quy tắc để setup việc bóc tách khối lượng

Nhưng cần hiểu đúng vai trò của nó. Hệ thống có 2 lớp:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ LỚP 1 — ĐẾM / ĐO  (AutoLISP, KHÔNG cần bộ quy tắc)              │

│                                                                 │

│   MTOBLK   → đếm block theo tên      "SE.DOME CAMERA = 51 cái"  │

│   MTOGEO   → đo chiều dài theo layer "Camera Cable = 1.286,9"   │

│   MTOTEXT  → đếm chữ theo prefix     "MCB 20A = 8 cái"          │

│                                                                 │

│   -> Cho ra KHỐI LƯỢNG ĐÚNG, nhưng chưa có mã vật tư / hệ        │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘                              ↓

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ LỚP 2 — PHÂN LOẠI / CHUẨN HOÁ  (bộ quy tắc, panel .NET)         │

│                                                                 │

│   Khớp điều kiện (tên block / layer / thuộc tính)               │

│   Gán: hệ · mã vật tư · tên chuẩn · quy cách · đơn vị · cách tính│

│                                                                 │

│   -> Cho ra BẢNG KHỐI LƯỢNG có MÃ VẬT TƯ để đặt hàng / dự toán  │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

| Lớp | Cần bộ quy tắc? | Cho ra gì |
| --- | --- | --- |
| Lớp 1 — LISP | ❌ Không cần | Khối lượng theo tên thật (block/layer/text) |
| Lớp 2 — Panel | ✅ Cần | Khối lượng có mã vật tư chuẩn |

Tóm lại: bộ quy tắc là cầu nối giữa cách kỹ sư vẽ và danh mục vật tư của công ty.

Không có nó thì vẫn bóc được khối lượng, nhưng không gắn được mã vật tư.

* * *

## 3. CÓ — tên khác nhau vẫn bóc tách được

Đây là câu hỏi quan trọng nhất. Trả lời: CÓ, bằng 2 cách, và KHÔNG bắt kỹ sư phải đổi cách đặt tên.

### Cách A — Không cần bộ quy tắc (dùng lệnh LISP)

MTOBLK  → click chọn 1 camera làm mẫu → ra ngay "AutoCount = 51"

MTOTABLE → in bảng lên bản vẽ

MTOCSV   → xuất Excel

Kết quả: SE.DOME CAMERA = 51 cái — khối lượng đúng, không quan tâm tên gì.

Hạn chế: chưa có mã vật tư, chưa phân loại hệ (sẽ là "Other").

### Cách B — Khai báo quy tắc map tên đó (Rule Editor)

Mở Rule Editor → thêm 1 quy tắc:

| Trường | Giá trị |
| --- | --- |
| Mã quy tắc | R-ELV-CAM-001 |
| Mô tả | Camera dome — nhận dạng theo tên block của kỹ sư |
| Block names | SE.DOME*;*DOME CAMERA* ← tên thật của công ty |
| Layers | * (bất kỳ) |
| Loại đối tượng | block |
| Cách tính | Count (đếm) |
| Hệ thống | HE-ELV |
| Mã vật tư | VL-CCTV-001 |
| Tên vật tư | Camera Dome IP |
| Quy cách | 2MP, PoE |
| Đơn vị | cái |

Sau đó panel quét → tự động gán `VL-CCTV-001` · Camera Dome IP · cái.

💡 Chỉ khai báo MỘT LẦN. Từ đó mọi bản vẽ dùng tên đó đều tự nhận.

Kỹ sư không cần đổi cách đặt tên.

* * *

## 4. Bằng chứng thực nghiệm (đã chạy thật)

Tôi đã viết test chứng minh cơ chế này (tests/RuleMappingTest.cs):

Kịch bản: block tên SE.DOME CAMERA (cách đặt tên của kỹ sư), bộ quy tắc mẫu dùng ELV-CAM-DOME-*.

Kết quả chạy 1 — với BỘ QUY TẮC MẪU:

--- 1) BLOCK 'SE.DOME CAMERA' voi BO QUY TAC MAU ---

Phan loai duoc : 0

Chua phan loai : 1

Ly do          : Khong quy tac nao khop voi block SE.DOME CAMERA

Kết quả chạy 2 — SAU KHI THÊM 1 QUY TẮC MAP:

Phan loai duoc : 1

Chua phan loai : 0

=> He          : HE-ELV

=> Ma vat tu   : VL-CCTV-001

=> Ten vat tu  : Camera Dome IP

=> Quy cach    : 2MP, PoE

=> Don vi      : cai

=> Khoi luong  : 1

Kết luận test:

KET QUA: 6 PASS / 0 FAIL

=> BO QUY TAC MAP DUOC ten ky su sang danh muc vat tu chuan

⇒ Chứng minh: tên khác nhau hoàn toàn bóc tách được — chỉ cần khai báo quy tắc map.

* * *

## 5. Cấu trúc đầy đủ một quy tắc

### 5.1 Điều kiện khớp (nhiều điều kiện = AND với nhau)

| Trường | Ý nghĩa | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| entityKind | Loại đối tượng | block · geometry · both · * |
| blockNames | Tên block (hỗ trợ *, phân cách ;) | SE.DOME*;*CAMERA* |
| effectiveBlockNames | Tên dynamic block hiệu dụng | CUA-* |
| layers | Layer (hỗ trợ *, ;) | EL-COND-*;CCTV |
| geometryKinds | Loại hình học | Line;Polyline;Arc |
| attributes | Thuộc tính block | TEN=MCB* |
| linetypes / colorIndexes | Kiểu đường / màu | DASHED / 1;2 |
| blockNameRegex / layerRegex | Biểu thức chính quy | ^SE\.DOME.* |

**Dấu * = "bất kỳ". Nhiều giá trị cách nhau bằng dấu ;**.

### 5.2 Kết quả phân loại

| Trường | Ý nghĩa | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| systemCode | Hệ M&E | HE-DIEN · HE-NUOC · HE-ELV |
| materialCode | Mã vật tư | VL-CCTV-001 |
| materialName | Tên vật tư chuẩn | Camera Dome IP |
| specification | Quy cách | 2MP, PoE |
| unit | Đơn vị tính | cái · m · bộ |

### 5.3 Cách tính khối lượng

| calculation | Nghĩa |
| --- | --- |
| Count | Đếm số lượng |
| SumLength | Cộng chiều dài |
| SumArea | Cộng diện tích |
| AttributeSum | Cộng giá trị thuộc tính block |

| Trường phụ | Nghĩa |
| --- | --- |
| factor | Hệ số nhân (hao hụt, quy đổi) |
| ceilingStep | Bước làm tròn lên (ví dụ 3m/cây → 10m = 4 cây) |
| priority | Ưu tiên khi 1 đối tượng khớp nhiều quy tắc (số lớn thắng) |
| status | Active (dùng) / Draft / Obsolete |

### 5.4 Quản lý

| Trường | Nghĩa |
| --- | --- |
| code | Mã quy tắc duy nhất (R-ELV-CAM-001) |
| version | Phiên bản quy tắc |
| description | Mô tả |
| createdBy / approvedBy | Người khai báo / người duyệt |

Quy tắc có approvedBy = có quy trình duyệt — phù hợp yêu cầu quản lý chất lượng.

* * *

## 6. Quy trình thiết lập bộ quy tắc cho công ty

BƯỚC 1 — Liệt kê danh mục vật tư chuẩn

(mã vật tư, tên, quy cách, đơn vị) — do Phòng Dự án cung cấp

BƯỚC 2 — Với mỗi vật tư: xác định cách nó được VẼ trên bản vẽ

(tên block? layer nào? ký hiệu chữ gì?)

BƯỚC 3 — Tạo quy tắc trong Rule Editor:

điều kiện (block/layer) → kết quả (mã vật tư, đơn vị, cách tính)

BƯỚC 4 — Kiểm tra: quét thử 1 bản vẽ, xem còn bao nhiêu "Chưa phân loại"

BƯỚC 5 — Bổ sung quy tắc cho tới khi "Chưa phân loại" = 0

BƯỚC 6 — Lưu bộ quy tắc (JSON) → dùng chung cho cả phòng

Thời gian ước tính: mỗi vật tư ~1-2 phút. Với ~100 vật tư thường dùng → khoảng 2-4 giờ cho lần đầu; sau đó chỉ bổ sung khi có vật tư mới.

* * *

## 7. Mẹo tạo quy tắc hiệu quả

| Mẹo | Làm |
| --- | --- |
| Dùng wildcard rộng vừa đủ | SE.DOME* thay vì liệt kê từng tên |
| Ưu tiên quy tắc đặc thù cao hơn | Quy tắc cho SE.DOME CAMERA có priority cao hơn quy tắc *CAMERA* chung |
| Tận dụng layer | Nếu kỹ sư vẽ theo layer đúng quy ước → khớp theo layer ổn định hơn tên block |
| Kiểm tra định kỳ | Panel báo "Chưa phân loại" — đó là danh sách quy tắc còn thiếu |
| Xuất/nhập JSON | Nút "Xuất JSON"/"Nhập từ JSON" để chia sẻ giữa các máy |

* * *

## 8. Lưu ý và giới hạn

| # | Nội dung |
| --- | --- |
| 1 | Bộ quy tắc mẫu (110 quy tắc) dùng tên giả định — phải sửa cho khớp công ty trước khi dùng |
| 2 | Lớp LISP (MTOBLK/MTOGEO/MTOTEXT) không dùng bộ quy tắc → luôn bóc được khối lượng thô |
| 3 | Mỗi lần chèn block = 1 dòng chi tiết; tổng hợp gộp theo mã vật tư |
| 4 | Khi 1 đối tượng khớp nhiều quy tắc → quy tắc priority lớn nhất thắng |
| 5 | "Chưa phân loại" không phải lỗi — là danh sách quy tắc cần bổ sung |

* * *

## 9. Trả lời ngắn gọn 3 câu hỏi

| Câu hỏi | Trả lời |
| --- | --- |
| Rule Editor là gì? | Công cụ khai báo ánh xạ: cách vẽ của kỹ sư (block/layer) → danh mục vật tư chuẩn (hệ, mã, tên, đơn vị, cách tính) |
| Có phải bộ quy tắc để setup bóc tách không? | ĐÚNG — nhưng là lớp phân loại/chuẩn hoá. Lớp đếm/đo chạy bằng LISP và không cần quy tắc |
| Tên khác nhau có bóc được không? | CÓ. (A) Dùng LISP MTOBLK — đếm trực tiếp theo tên thật, không cần quy tắc. (B) Khai báo quy tắc map tên đó → có thêm mã vật tư chuẩn. Đã chứng minh bằng test: 6 PASS / 0 FAIL |

* * *

*Tài liệu thuộc đề tài R&D-CAD-QTO-01.*