CÔNG TY XÂY LẮP

PHÒNG DỰ ÁN

Đề tài: R&D-CAD-QTO-01 · Phòng Dự án

HƯỚNG DẪN ĐO CÁP & IN BẢNG

Giải thích các lệnh và cách sử dụng — MTOPro

Phiên bản 1.0 — 18/09/2026

MỤC LỤC

HƯỚNG DẪN ĐO CÁP & IN BẢNG KHỐI LƯỢNG LÊN BẢN VẼ	3

⚠️ ĐỌC TRƯỚC: KIỂM TRA ĐƠN VỊ BẢN VẼ	3

Kiểm tra	3

Nếu INSUNITS = 1 (inch) trên bản vẽ Việt Nam	3

PHẦN 1 — ĐO CHIỀU DÀI CÁP	4

Bước 1.1 — Xác định layer chứa cáp	4

Bước 1.2 — Chạy lệnh đo	4

Bước 1.3 — Đọc kết quả	5

Bước phụ — Khảo sát layer trước khi đo (tuỳ chọn)	5

PHẦN 2 — GIẢI THÍCH CÁC LỆNH & CÁCH SỬ DỤNG	6

2.-1 — Biết mình đang ở lệnh nào (hiển thị tên lệnh)	6

2.0 — Bảng tra nhanh: dùng lệnh nào?	7

2.1 — Lệnh MTOGEO (đo chiều dài cáp)	7

2.2 — Lệnh MTOLIST (xem trước bảng)	9

2.3 — Lệnh MTOTABLE (vẽ bảng lên bản vẽ)	10

2.4 — Hai chế độ vẽ bảng: NATIVE và GRID	10

2.5 — Lệnh MTOTESTNATIVE (tự kiểm tra bảng)	11

2.6 — Bảng vẽ ra trông thế nào	12

2.7 — Sửa bảng sau khi vẽ	12

PHẦN 3 — XUẤT KÈM EXCEL / CSV	13

PHẦN 4 — VÍ DỤ THỰC TẾ ĐÃ CHẠY	13

PHẦN 5 — XỬ LÝ SỰ CỐ	14

PHẦN 6 — QUY TRÌNH ĐẦY ĐỦ (TÓM TẮT)	15

PHẦN 7 — MẸO DÙNG NHANH	15

# HƯỚNG DẪN ĐO CÁP & IN BẢNG KHỐI LƯỢNG LÊN BẢN VẼ

MTOPro · Đề tài R&D-CAD-QTO-01 · Phòng Dự án

Phiên bản 1.0 — 18/09/2026

Tài liệu này hướng dẫn 2 việc cụ thể: (1) đo chiều dài cáp/ống, (2) in bảng khối lượng

lên bản vẽ. Đã kiểm chứng thực tế trên bản vẽ *"MB Camera khu Restaurant, Recepption"*.

* * *

## ⚠️ ĐỌC TRƯỚC: KIỂM TRA ĐƠN VỊ BẢN VẼ

Đây là bước quan trọng nhất. Nếu sai đơn vị, mọi con số chiều dài đều sai.

### Kiểm tra

Gõ lệnh:

INSUNITS

Kết quả và ý nghĩa:

| Giá trị | Đơn vị | Có đúng cho bản vẽ VN? |
| --- | --- | --- |
| 4 | Milimét (mm) | ✅ Đúng nhất |
| 6 | Mét (m) | ✅ Đúng |
| 1 | Inch (in) | ❌ SAI — bản vẽ VN không dùng inch |
| 2 | Foot (ft) | ❌ Sai |
| 0 | Không khai báo | ⚠️ Công cụ sẽ báo "?" |

### Nếu INSUNITS = 1 (inch) trên bản vẽ Việt Nam

Đây là lỗi phổ biến do bản vẽ gốc nước ngoài. Ví dụ thực tế đã gặp:

đo được 1286.91 nhưng đơn vị ghi là in — trong khi bản vẽ vẽ bằng mm.

Cách xử lý:

Xác định đơn vị thật bằng cách đo một kích thước đã biết (ví dụ cửa 900mm):

DIST     (hoặc gõ DI)

Chọn 2 điểm của cửa. Nếu AutoCAD báo 900 → bản vẽ vẽ bằng mm (dù INSUNITS=inch).

Ghi lại đơn vị thật để tự quy đổi khi đọc kết quả:

Báo 900 → mm → chia 1000 để ra mét

Báo 0.9 → mét → dùng trực tiếp

Báo 35.4 → inch → nhân 0.0254 để ra mét

Ghi đè đơn vị cho kết quả MTO bằng lệnh MTOCFG:

MTOCFG

→ chọn sửa khoá UNIT

→ nhập: mm      (hoặc m)

🔧 Đề xuất cải tiến đã ghi nhận: bổ sung cảnh báo tự động khi INSUNITS = 1 hoặc 2

trên bản vẽ có đơn vị đo thực tế là mm/m, và cho phép chọn đơn vị đích để quy đổi.

* * *

## PHẦN 1 — ĐO CHIỀU DÀI CÁP

### Bước 1.1 — Xác định layer chứa cáp

Gõ MTOHELP hoặc dùng lệnh LAYER để xem tên layer.

Các tên layer cáp thường gặp:

| Nhóm | Tên layer mẫu |
| --- | --- |
| Cáp camera | Camera Cable, ELV-CCTV block, CCTV |
| Máng/tray cáp | ELV-TRAY, 1-ELV-Tray&Conduit, ELV-LINE-LT |
| Thiết bị ELV | ELV-EQP, 1-ELV-Equipment |
| Điện nhẹ khác | ELV- QUANG |

Nếu không chắc layer nào, chạy MTOSEL trước để khảo sát (xem Bước phụ bên dưới).

### Bước 1.2 — Chạy lệnh đo

Gõ:

MTOGEO

Công cụ hỏi lần lượt 3 câu:

Câu 1 — Loại đối tượng:

Loai [LINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,ARC,CIRCLE] <LINE,LWPOLYLINE>:

→ Gõ LINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,ARC rồi Enter

*(hoặc chỉ Enter để dùng mặc định LINE,LWPOLYLINE)*

Câu 2 — Layer:

Layer (wildcard *, Enter = tat ca):

→ Gõ danh sách layer, cách nhau bằng dấu phẩy:

Camera Cable,ELV-TRAY,ELV-LINE-LT

→ hoặc dùng wildcard: ELV-* (mọi layer bắt đầu bằng ELV-)

→ hoặc Enter để lấy tất cả layer

Câu 3 — Chọn đối tượng trên bản vẽ:

Select objects:

Có 2 cách:

| Cách | Thao tác | Dùng khi |
| --- | --- | --- |
| Quét vùng | Kéo chuột quét quanh khu vực cần đo → Enter | Chỉ đo 1 tầng / 1 phòng |
| Chọn tất cả | Gõ all → Enter | Đo toàn bộ bản vẽ |

💡 Mẹo: gõ all là nhanh nhất khi đã lọc layer ở Câu 2 —

bộ lọc layer sẽ tự loại các đối tượng không liên quan.

### Bước 1.3 — Đọc kết quả

Màn hình hiện:

Da xu ly 5 doi tuong.

Don vi ghi vao ket qua: in

Tong chieu dai: 1286.91 in

DB co 1 dong.

Kiểm tra ngay đơn vị ở dòng thứ 2:

Nếu là mm hoặc m → ✅ dùng được

Nếu là in hoặc ft → ⚠️ xem lại mục ĐỌC TRƯỚC ở trên

📌 Lưu ý kỹ thuật: công cụ gộp theo layer — mỗi layer cho ra 1 dòng trong bảng,

cộng dồn mọi đoạn trên layer đó. Đây là cách gộp đúng cho bóc tách khối lượng.

### Bước phụ — Khảo sát layer trước khi đo (tuỳ chọn)

Nếu chưa biết layer nào chứa cáp:

MTOSEL

Che do chon [W/C/WP/CP/F] <W>: W

Loai doi tuong: LINE,LWPOLYLINE

Layer: *          (hoặc Enter)

→ quét chọn vùng cần khảo sát

Công cụ in ra bảng tổng hợp theo layer để bạn biết layer nào có bao nhiêu đối tượng.

* * *

## PHẦN 2 — GIẢI THÍCH CÁC LỆNH & CÁCH SỬ DỤNG

### 2.-1 — Biết mình đang ở lệnh nào (hiển thị tên lệnh)

MTOPro hiển thị tên lệnh đang chạy ở 3 nơi:

1. Banner trên dòng lệnh — ngay khi lệnh bắt đầu:

==============================================================  MTOGEO  --  Do chieu dai cap / ong / tray

==============================================================

2. Thanh trạng thái (góc dưới màn hình) — tự động cho mọi lệnh:

MTOPro > MTOGEO | Do chieu dai cap / ong / tray

Cơ chế: biến hệ thống MODEMACRO dùng DIESEL $(getvar,cmdnames) — luôn hiển thị

tên lệnh đang chạy, cập nhật tự động, không cần làm gì.

3. Kết thúc lệnh:

---- MTOGEO : ket thuc ----

#### Bật / tắt hiển thị thanh trạng thái

MTOTITLE

Trang thai hien tai: DANG BAT

Bat/Tat [ON/OFF] <ON>: ON

=> Da BAT hien thi ten lenh tren thanh trang thai.

💡 Nếu không muốn MTOPro thay đổi thanh trạng thái, gõ MTOTITLE → OFF.

Khi tắt, thanh trạng thái trở về mặc định của AutoCAD (MODEMACRO rỗng).

#### Mẹo nhận biết lệnh nào đang chờ trả lời

Khi lệnh hỏi, prompt có tiền tố tên lệnh:

[MTOGEO] Layer (wildcard *, Enter = tat ca):

→ Nhìn tiền tố là biết ngay đang ở lệnh nào, không bị lạc giữa 23 lệnh.

* * *

Phần này giải thích từng lệnh liên quan đến đo cáp và in bảng: lệnh làm gì,

gõ thế nào, trả lời ra sao, và đọc kết quả ở đâu.

### 2.0 — Bảng tra nhanh: dùng lệnh nào?

| Lệnh | Làm gì | Khi nào dùng | Cần tương tác? |
| --- | --- | --- | --- |
| MTOHELP | In danh sách mọi lệnh | Lần đầu, hoặc quên lệnh | Không |
| MTOSEL | Chọn vùng + khảo sát theo layer | Trước khi đo — để biết layer nào có gì | Có (quét chuột) |
| MTOGEO | Đo chiều dài cáp/ống/tray | Bóc khối lượng cáp | Có (chọn đối tượng) |
| MTOBLK | Đếm thiết bị theo block | Đếm camera, đầu ghi, tủ rack | Có (chọn block mẫu) |
| MTOTEXT | Đếm thiết bị ghi bằng chữ | Thiết bị chú thích bằng TEXT | Có (quét chọn) |
| MTOLIST | Xem trước bảng trên dòng lệnh | Kiểm tra số liệu trước khi vẽ | Không |
| MTOTABLE | Vẽ bảng lên bản vẽ | In bảng khối lượng | Có (click điểm gốc) |
| MTOTESTNATIVE | Tự kiểm tra bảng NATIVE có dữ liệu | Khi nghi bảng bị rỗng | Không |
| MTOCSV | Xuất file CSV | Gửi báo cáo / mở Excel | Không |
| MTOSNAP | Chụp ảnh dữ liệu trước khi sửa | Trước MTOUPDATE | Không |
| MTOUNDO | Khôi phục từ ảnh chụp | Khi sửa nhầm | Không |
| MTOFIND | Tìm + zoom tới đối tượng | Đối chiếu ngược bản vẽ | Không |
| MTOCFG | Cấu hình theo bản vẽ (đơn vị, tầng...) | Ghi đè đơn vị, lưu thiết lập | Không |

Nguyên tắc chung: các lệnh đều cộng dồn vào cùng một DB (*MTO-DB*).

Chạy MTOGEO rồi MTOBLK thì DB có cả hai loại — và MTOTABLE in ra bảng gộp.

* * *

### 2.1 — Lệnh MTOGEO (đo chiều dài cáp)

#### Công dụng

Đo tổng chiều dài các đối tượng hình học (LINE, LWPOLYLINE, POLYLINE, ARC, CIRCLE),

gộp theo layer — mỗi layer thành 1 dòng trong bảng.

#### Cú pháp

Gõ MTOGEO rồi trả lời 3 câu hỏi liên tiếp.

#### Hỏi 1 — Loại đối tượng

Loai [LINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,ARC,CIRCLE] <LINE,LWPOLYLINE>:

| Trả lời | Kết quả |
| --- | --- |
| Enter | Dùng mặc định LINE,LWPOLYLINE |
| LINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,ARC | Đo cả cung tròn (cần cho cáp uốn cong) |
| CIRCLE | Đo chu vi vòng tròn |

💡 Nên nhập đủ LINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,ARC — nếu thiếu ARC, các đoạn cáp

uốn cong sẽ không được tính và tổng chiều dài bị hụt.

#### Hỏi 2 — Layer

Layer (wildcard *, Enter = tat ca):

| Trả lời | Kết quả |
| --- | --- |
| Enter | Lấy tất cả layer (dễ lẫn với kiến trúc!) |
| Camera Cable,ELV-TRAY | Chỉ 2 layer này (phân cách bằng dấu phẩy) |
| ELV-* | Mọi layer bắt đầu bằng ELV- |
| *CABLE* | Mọi layer chứa chữ CABLE |

Ký tự wildcard:

| Ký tự | Nghĩa | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| * | Bất kỳ chuỗi ký tự nào | ELV-* khớp ELV-TRAY, ELV-CCTV block |
| ? | Đúng 1 ký tự | ELV-? khớp ELV-A |
| [abc] | 1 trong các ký tự | T[12] khớp T1, T2 |

⚠️ Cảnh báo: để trống ở câu này (Enter) nghĩa là đo toàn bộ bản vẽ — bao gồm

cả đường bao tường, ký hiệu cửa, nét hatch... Số liệu sẽ rất lớn và vô nghĩa.

Luôn nhập layer cụ thể.

#### Hỏi 3 — Chọn đối tượng

Select objects:

| Cách | Thao tác | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Quét vùng | Kéo chuột quét quanh khu vực → Enter | Chỉ đo trong vùng |
| Chọn tất cả | Gõ all → Enter | Đo mọi đối tượng khớp layer đã lọc |
| Huỷ | Enter ngay | Không đo gì |

💡 Mẹo: đã lọc layer ở Hỏi 2 rồi thì gõ `all` là nhanh nhất — bộ lọc layer

tự loại các đối tượng không liên quan.

#### Đọc kết quả

Da xu ly 574 doi tuong.

Don vi ghi vao ket qua: mm

Tong chieu dai: 3337972.5606 mm

DB co 14 dong.

| Dòng | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Da xu ly ... doi tuong | Số đối tượng được đo thành công |
| Don vi ghi vao ket qua | Đơn vị — phải kiểm tra dòng này! |
| Tong chieu dai | Tổng cộng toàn bộ đối tượng đã chọn |
| DB co ... dong | DB có bao nhiêu dòng (= số layer khác nhau) |

📌 Lưu ý: Tong chieu dai là tổng của tất cả, còn bảng in ra có nhiều dòng

vì gộp theo layer. Ví dụ: 574 đối tượng → 14 dòng (14 layer) → tổng 3.337.972 mm.

* * *

### 2.2 — Lệnh MTOLIST (xem trước bảng)

#### Công dụng

In bảng kết quả ra dòng lệnh để kiểm tra — không vẽ gì lên bản vẽ.

#### Cú pháp

MTOLIST

Không hỏi gì. In ngay bảng:

CATEGORY       TYPE           NAME                       QTY     LENGTH      UNIT

--------------------------------------------------------------------------------

ELV            CAM            cam                        2                   cai

Other          Camera Cable   Camera Cable               5       1286.9135   mm

Other          SE.DOME        SE.DOME CAMERA             51                  cai

#### Khi nào dùng

Luôn chạy trước `MTOTABLE` — để phát hiện sớm:

Đơn vị sai (cột UNIT hiện in thay vì mm)

Lọc nhầm layer (số dòng quá nhiều / quá ít)

Phân loại sai (cột CATEGORY toàn Other)

✅ Sửa xong ở bước này rồi mới vẽ bảng — tránh phải xoá bảng trên bản vẽ.

* * *

### 2.3 — Lệnh MTOTABLE (vẽ bảng lên bản vẽ)

#### Điều kiện

DB phải có dữ liệu. Nếu chưa, chạy trước MTOGEO / MTOBLK / MTOTEXT.

Nếu DB rỗng, lệnh báo:

DB dang rong. Hay chay MTOTEXT / MTOBLK / MTOGEO truoc.

#### Cú pháp — 2 câu hỏi

Hỏi 1 — Điểm gốc:

Chon diem goc bang (goc trai-tren):

→ Click chuột vào vị trí đặt góc trái-trên của bảng.

Nên chọn vùng trống cạnh khu vực bản vẽ (không đè lên hình).

Bấm Esc để huỷ nếu chọn nhầm vị trí.

Hỏi 2 — Layer cho bảng:

Layer cho bang <MTO-TABLE>:

→ Enter để dùng MTO-TABLE, hoặc gõ tên riêng (ví dụ MTO-BANG-CAP).

Công cụ tự tạo layer nếu chưa có (màu xanh, nét Continuous).

Đặt layer riêng giúp tắt/bật/in riêng bảng mà không ảnh hưởng bản vẽ.

#### Đọc kết quả

Da tao bang NATIVE (ActiveX Table) - co the sua bang TABLEEDIT.

So dong: 17

Layer: MTO-TABLE

Che do: NATIVE

* * *

### 2.4 — Hai chế độ vẽ bảng: NATIVE và GRID

Công cụ tự dò và chọn chế độ phù hợp — bạn không cần làm gì.

|  | NATIVE | GRID |
| --- | --- | --- |
| Bản chất | Đối tượng TABLE thật của AutoCAD | Nhiều TEXT + LINE xếp thành bảng |
| Tạo bằng | ActiveX (vla-AddTable) | entmake |
| Có ở | AutoCAD đầy đủ | Mọi nơi (kể cả AutoCAD LT) |
| Sửa nội dung | TABLEEDIT — sửa như bảng Excel | Sửa từng ô bằng DDEDIT |
| Dòng subtotal | Có | Có |
| In ra | Như bảng chuẩn | Như bảng chuẩn |

Khi nào rơi vào GRID: khi không có ActiveX (AutoCAD LT, môi trường headless),

hoặc khi NATIVE tạo thất bại. Công cụ tự chuyển và báo:

Native khong dung duoc -> da tao bang dang GRID (TEXT + LINE).

⚠️ Đã sửa lỗi quan trọng (v1.0.2): bản cũ có thể tạo bảng NATIVE nhưng

toàn bộ ô bị RỖNG — do lỗi khi ghi dữ liệu vào ô bị "nuốt" âm thầm.

Nay công cụ kiểm tra lại ô đầu tiên sau khi ghi; nếu rỗng thì **tự xoá bảng

và chuyển sang GRID** (luôn có bảng có dữ liệu).

Lệnh MTOTESTNATIVE (mục 2.5) giúp kiểm tra nhanh.

* * *

### 2.5 — Lệnh MTOTESTNATIVE (tự kiểm tra bảng)

#### Công dụng

Tạo một bảng mẫu 3 dòng ở gốc (0,0), đọc lại từng ô và đối chiếu với dữ liệu

gửi vào — rồi tự xoá bảng mẫu. Dùng để xác nhận bảng NATIVE không bị rỗng.

#### Cú pháp

MTOTESTNATIVE

Không hỏi gì.

#### Kết quả

Nếu tốt:

KET QUA: 27 o DUNG / 0 o LECH

=> BANG NATIVE HOAT DONG TOT (o co du lieu, khong rong).

(Da xoa bang mau.)

Nếu có vấn đề:

LECH o [1,3]: gui='SE.DOME CAMERA' nhan=''

KET QUA: 24 o DUNG / 3 o LECH

=> BANG NATIVE CO VAN DE - bao lai de kiem tra.

#### Khi nào dùng

Sau khi cài bản mới, muốn xác nhận bảng hoạt động

Khi MTOTABLE in ra bảng trông rỗng

Khi gửi báo lỗi cho Phòng Dự án (kèm kết quả lệnh này)

* * *

### 2.6 — Bảng vẽ ra trông thế nào

STT  CATEGORY    TYPE           NAME                    QTY     LENGTH      UNIT

---------------------------------------------------------------------------------

1    ELV         CAM            cam                     2                   cai

2    Other       Camera Cable   Camera Cable            5       1286.9135   mm

3    Other       SE.DOME        SE.DOME CAMERA          51                  cai

Subtotal Other                                     56      1286.9135

TONG CONG                                          58      1286.9135

| Thành phần | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Cột STT | Đánh số tự động từ 1 |
| Dòng Subtotal <hệ> | Tạm tính theo từng Category — tự sinh khi có nhiều hệ |
| Dòng TONG CONG | Tổng toàn bộ — luôn ở cuối |

9 cột của bảng: STT · CATEGORY · TYPE · NAME · QTY · LENGTH · UNIT · LAYER · NOTES

* * *

### 2.7 — Sửa bảng sau khi vẽ

| Muốn | Làm |
| --- | --- |
| Sửa 1 ô (chế độ NATIVE) | TABLEEDIT → chọn bảng → sửa trực tiếp |
| Sửa 1 ô (chế độ GRID) | DDEDIT → chọn ô text → sửa |
| Di chuyển cả bảng | MOVE → chọn all với layer MTO-TABLE |
| Xoá bảng | ERASE → all → layer MTO-TABLE |
| Vẽ lại chỗ khác | ERASE bảng cũ → chạy lại MTOTABLE |
| Đổi nội dung rồi vẽ lại | Sửa DB (MTOBLKMAN, MTODED…) → MTOTABLE (bảng cũ không tự cập nhật) |

⚠️ Quan trọng: bảng đã vẽ là ảnh chụp tại thời điểm vẽ.

Sửa dữ liệu xong phải xoá bảng cũ và vẽ lại — bảng không tự đồng bộ.

* * *

## PHẦN 3 — XUẤT KÈM EXCEL / CSV

Sau khi đo và in bảng, xuất dữ liệu để gửi báo cáo:

| Lệnh | Kết quả |
| --- | --- |
| MTOCSV | File .csv — mở được bằng Excel, 15 cột |
| MTOTABLE | Bảng trên bản vẽ (đã làm ở Phần 2) |

Để có file Excel (.xlsx) đẹp:

MTOCSV

→ Enter để dùng tên file mặc định

→ file CSV được tạo cạnh bản vẽ

Sau đó dùng tiện ích chuyển sang Excel (nếu có cài sẵn):

.\scripts\export-excel.ps1 -Csv "duong-dan-file.csv"

→ Tạo file .xlsx có kẻ khung, header in đậm, tự giải mã tiếng Việt.

⚠️ Lưu ý đã ghi nhận: file CSV do AutoCAD ghi có thể chứa ký tự escape

\U+0111 thay vì đ. Tiện ích export-excel.ps1 tự giải mã khi chuyển sang Excel.

Khi mở CSV trực tiếp bằng Excel, có thể thấy ký tự lạ.

* * *

## PHẦN 4 — VÍ DỤ THỰC TẾ ĐÃ CHẠY

Bản vẽ: MB Camera khu Restaurant,Recepption.dwg (17.3 MB)

| Thông số bản vẽ | Giá trị |
| --- | --- |
| Layers / Block definitions | 359 / 492 |
| TEXT-MTEXT / Hình học | 1.019 / 54.915 |
| INSUNITS | 1 = inch ⚠️ |

Kết quả đo và in bảng (thời gian: 6.9 giây):

--- BUOC 1: Kiem tra du lieu cap/tray ---

Doi tuong tren cac layer cap = 5

Tong chieu dai = 1286.9135 in | bo qua = 0

--- BUOC 2: Nap vao DB ---

ADDED = 5 | DB = 1 dong

--- BUOC 3: Them camera ---

DB sau khi them camera = 3 dong

--- BUOC 4: Bang khoi luong ---

ELV    | CAM          | cam             | 2  |        | cai

Other  | Camera Cable | Camera Cable    | 5  | 1286.91| in

Other  | SE.DOME      | SE.DOME CAMERA  | 51 |        | cai

--- BUOC 5: Ve bang len ban ve ---

So dong bang = 7

Da ve 40 o text

Entity tren layer MTO-BANG-CAP = 58

--- BUOC 6: Luu DWG moi ---

Da luu: MB-Camera-BANG-CAP.dwg

Vấn đề phát hiện qua ví dụ này:

| # | Vấn đề | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| 1 | INSUNITS = 1 (inch) | Chiều dài cáp ghi in — sai đơn vị thực tế |
| 2 | Chỉ có 5 đối tượng cáp | Có thể tuyến cáp nằm ở layer khác hoặc bản vẽ khác |
| 3 | SE.DOME CAMERA → Category Other | Bộ quy tắc mẫu chưa khớp tên block thực tế |

* * *

## PHẦN 5 — XỬ LÝ SỰ CỐ

| Hiện tượng | Nguyên nhân | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| Khong chon duoc doi tuong nao | Layer filter không khớp | Kiểm tra tên layer; thử wildcard * |
| Tổng chiều dài = 0 | Chọn nhầm loại đối tượng | Cáp có thể là LWPOLYLINE chứ không phải LINE — thêm vào Câu 1 |
| Đơn vị hiện ? | INSUNITS = 0 | Ghi đè bằng MTOCFG → khoá UNIT |
| Đơn vị hiện in / ft | Bản vẽ gốc nước ngoài | Xem mục ĐỌC TRƯỚC |
| DB dang rong khi MTOTABLE | Chưa đo/đếm gì | Chạy MTOGEO / MTOBLK / MTOTEXT trước |
| Bảng vẽ đè lên bản vẽ cũ | Chọn điểm gốc trùng | Dùng MTOSNAP trước, hoặc UNDO rồi vẽ lại chỗ khác |
| Muốn xoá bảng | — | ERASE → chọn all với layer MTO-TABLE (hoặc layer bạn đặt) |

* * *

## PHẦN 6 — QUY TRÌNH ĐẦY ĐỦ (TÓM TẮT)

1.  INSUNITS                 ← KIỂM TRA ĐƠN VỊ (quan trọng nhất)

2.  MTOGEO                   ← đo cáp: loại → layer → all

3.  MTOBLK                   ← đếm thiết bị (camera, đầu ghi...)

4.  MTOLIST                  ← xem trước bảng

5.  MTOTABLE                 ← in bảng lên bản vẽ: điểm gốc → layer → Enter

6.  MTOCSV                   ← xuất CSV → chuyển Excel

7.  QSAVE                    ← lưu bản vẽ

Thứ tự quan trọng: đo/đếm trước, in bảng sau — vì MTOTABLE lấy dữ liệu

từ DB, DB rỗng thì không vẽ được gì.

* * *

## PHẦN 7 — MẸO DÙNG NHANH

| Muốn | Làm |
| --- | --- |
| Đo cáp toàn bộ bản vẽ | MTOGEO → layer * → gõ all |
| Đo cáp 1 tầng | MTOGEO → layer cáp → quét vùng tầng đó |
| Bảng riêng cho cáp | Trước khi MTOTABLE, xoá DB các mục khác bằng cách chỉ chạy MTOGEO |
| Bảng gộp nhiều hệ | Chạy lần lượt MTOGEO → MTOBLK → MTOTEXT, rồi MTOTABLE (DB cộng dồn) |
| Gán tầng cho dữ liệu | MTOFLOOR — gán theo layer hoặc theo vùng đã chọn bằng MTOSEL |
| Tìm lại đối tượng đã đo | MTOFIND — nhập số thứ tự hoặc từ khoá → tự zoom tới |
| Sửa số liệu trên bản vẽ | MTOSNAP (chụp trước) → MTOUPDATE → MTOUNDO nếu cần khôi phục |

* * *

*Tài liệu thuộc đề tài R&D-CAD-QTO-01. Mọi góp ý về quy trình xin gửi Phòng Dự án.*