CÔNG TY XÂY LẮP

PHÒNG DỰ ÁN

Đề tài: R&D-CAD-QTO-01 · Phòng Dự án

NHẬP DANH MỤC VẬT TƯ CÔNG TY

Từ Excel danh mục → bộ quy tắc bóc tách tự động

Phiên bản 1.0 — 18/09/2026

MỤC LỤC

HƯỚNG DẪN NHẬP DANH MỤC VẬT TƯ CỦA CÔNG TY	3

1. Mục đích	3

2. Hai file anh cần biết	3

3. Cấu trúc file Excel (3 sheet)	3

Sheet 1 — DANH_MUC (điền vào đây)	3

Sheet 2 — HUONG_DAN	4

Sheet 3 — HE_THONG	4

4. Wildcard — cách viết "mẫu" tên block / layer	4

5. Cách tính khối lượng	4

6. Cách chạy import	5

Kết quả mẫu	5

Công cụ kiểm tra giúp gì	6

7. Sau khi import — dùng trong AutoCAD	6

8. Quy trình làm việc đề xuất	6

9. Ưu điểm của cách làm này	7

10. Xử lý sự cố	7

11. Ví dụ đã kiểm chứng	7

# HƯỚNG DẪN NHẬP DANH MỤC VẬT TƯ CỦA CÔNG TY

MTOPro · Đề tài R&D-CAD-QTO-01 · Phòng Dự án

Phiên bản 1.0 — 18/09/2026

* * *

## 1. Mục đích

Công ty đã có danh mục vật tư riêng (mã, tên, quy cách, đơn vị). Tài liệu này hướng dẫn

cách nhập danh mục đó vào MTOPro để phần mềm tự động phân loại khi bóc tách khối lượng.

Nguyên tắc: anh KHÔNG phải nhập lại danh mục thủ công từng dòng. Chỉ cần:

Mở file Excel mẫu

Dán danh mục có sẵn của công ty vào

Điền thêm cách nhận dạng (tên block hoặc layer trên bản vẽ)

Chạy 1 lệnh → có bộ quy tắc dùng được ngay

* * *

## 2. Hai file anh cần biết

| File | Vai trò |
| --- | --- |
| config\DANH_MUC_VAT_TU.xlsx | Anh điền vào đây (danh mục vật tư công ty) |
| scripts\import-materials.ps1 | Công cụ chuyển Excel → bộ quy tắc |

Kết quả: file config\rules.json — nạp vào MTOPro là dùng được.

* * *

## 3. Cấu trúc file Excel (3 sheet)

### Sheet 1 — DANH_MUC (điền vào đây)

| Cột | Bắt buộc | Ý nghĩa | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| STT |  | Số thứ tự | 1 |
| Mã vật tư | ✅ | Mã trong danh mục công ty | VL-CCTV-001 |
| Tên vật tư | ✅ | Tên chuẩn | Camera Dome IP |
| Quy cách |  | Mô tả kỹ thuật | 2MP, PoE |
| Đơn vị | ✅ | Đơn vị tính | cái · bộ · m |
| Hệ |  | Hệ M&E | HE-ELV · HE-DIEN |
| Tên block (mẫu) | ⚠️ | Cách kỹ sư đặt tên block | SE.DOME* |
| Layer (mẫu) | ⚠️ | Layer chứa đối tượng | CCTV;ELV-CCTV* |
| Cách tính |  | Kiểu tính khối lượng | Count / SumLength |
| Hệ số |  | Nhân thêm (hao hụt) | 1.05 (= +5%) |
| Ưu tiên |  | Số lớn thắng | 100 |
| Trạng thái |  | Active / Draft | Active |
| Ghi chú |  | Ghi chú nội bộ |  |

⚠️ Phải có ít nhất 1 trong 2 cột: Tên block HOẶC Layer.

Nếu không, phần mềm không biết cách nhận dạng vật tư đó → tự động đặt Draft.

### Sheet 2 — HUONG_DAN

Hướng dẫn ngay trong file (không cần mở tài liệu này).

### Sheet 3 — HE_THONG

Danh sách hệ M&E — có thể thêm/sửa.

* * *

## 4. Wildcard — cách viết "mẫu" tên block / layer

| Ký tự | Nghĩa | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| * | Bất kỳ chuỗi nào | SE.DOME* khớp SE.DOME CAMERA, SE.DOME-B |
| ; | Nhiều mẫu (hoặc) | CCTV;ELV-CCTV* |

Ví dụ thực tế — bản vẽ Camera:

Tên block (mẫu) = SE.DOME*;*DOME CAMERA*

Layer (mẫu)     = CCTV;ELV-CCTV*

→ Nhận được cả SE.DOME CAMERA (tên thật của kỹ sư).

* * *

## 5. Cách tính khối lượng

| Giá trị | Nghĩa | Dùng cho |
| --- | --- | --- |
| Count | Đếm số lượng | Camera, đèn, ổ cắm, tủ điện |
| SumLength | Cộng chiều dài | Cáp, ống, máng, khay |
| SumArea | Cộng diện tích | Hatch, vùng |
| AttributeSum | Cộng thuộc tính block | Thuộc tính động trong block |

Hệ số — dùng cho hao hụt:

Chiều dài bản vẽ 1.000 m, hệ số 1.05  →  khối lượng = 1.050 m

* * *

## 6. Cách chạy import

Mở PowerShell tại thư mục MTOPlugin, chạy:

.\scripts\import-materials.ps1

Kiểm tra trước, không ghi file (khuyên dùng lần đầu):

.\scripts\import-materials.ps1 -DryRun

Dùng file Excel khác:

.\scripts\import-materials.ps1 -Xlsx "D:\DanhMuc\VatTu2026.xlsx" -Out "config\rules.json"

### Kết quả mẫu

=== IMPORT DANH MUC VAT TU -> RULES ===

Sheet DANH_MUC: 8 dong x 13 cot

So dong du lieu: 7

---- KET QUA KIEM TRA ----

Hop le    : 7 vat tu

Canh bao  : 0

Loi       : 0

PHAN BO THEO HE:

HE-DIEN          2 vat tu

HE-ELV           5 vat tu

PHAN BO THEO CACH TINH:

Count            4 vat tu

SumLength        3 vat tu

=== DA TAO RULES ===

File: config\rules.json (7.5 KB)

7 rule | 2 he

### Công cụ kiểm tra giúp gì

| Kiểm tra | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Hợp lệ | Số vật tư nhập thành công |
| Cảnh báo | Thiếu tên block/layer → đặt Draft (vẫn nhập, nhưng chưa dùng) |
| Lỗi | Thiếu Mã / Tên / Đơn vị → bỏ qua dòng đó (báo rõ dòng nào) |
| Phân bố theo hệ | Xem có hệ nào bị bỏ sót không |
| Phân bố theo cách tính | Xem có bao nhiêu vật tư đếm / đo |

* * *

## 7. Sau khi import — dùng trong AutoCAD

1. Mở AutoCAD → gõ  MTO

2. Ô "Bộ quy tắc (JSON)"  → trỏ tới:  <MTOPro>\config\rules.json

3. Bấm "Bước 1: Quét + Phân loại"

4. Bảng kết quả sẽ có CỘT MÃ VẬT TƯ theo danh mục công ty

5. Tích chọn → "Bước 2: Xuất Excel"

* * *

## 8. Quy trình làm việc đề xuất

BƯỚC 1 — Phòng Dự án xuất danh mục vật tư ra Excel

(mã, tên, quy cách, đơn vị — công ty đã có sẵn)

BƯỚC 2 — Dán 4 cột đó vào sheet DANH_MUC của file mẫu

BƯỚC 3 — Với mỗi vật tư, điền "Tên block (mẫu)" hoặc "Layer (mẫu)"

• Nếu kỹ sư đặt tên block có quy tắc  -> dùng cột block

• Nếu kỹ sư vẽ theo layer đúng quy ước -> dùng cột layer

• Chưa biết -> để trống, đánh dấu Draft

BƯỚC 4 — Chạy import-materials.ps1 -DryRun  (kiểm tra)

BƯỚC 5 — Chạy import-materials.ps1          (sinh rules.json)

BƯỚC 6 — Quét thử 1 bản vẽ thật trong panel MTO

→ xem còn bao nhiêu dòng "Chưa phân loại"

BƯỚC 7 — Bổ sung mẫu block/layer cho tới khi "Chưa phân loại" = 0

BƯỚC 8 — Lưu file Excel vào thư mục chung của phòng

(lần sau chỉ cần cập nhật + chạy lại import)

* * *

## 9. Ưu điểm của cách làm này

| Điểm | Lợi ích |
| --- | --- |
| Không nhập lại danh mục | Dán từ Excel có sẵn của công ty |
| Một nguồn duy nhất | File Excel là "nguồn sự thật" — sửa Excel rồi import lại |
| Có kiểm tra tự động | Báo rõ dòng nào thiếu gì |
| Không cần biết JSON | Chỉ làm việc với Excel quen thuộc |
| Chia sẻ được | Gửi file Excel cho cả phòng cùng điền |
| Cập nhật dễ | Thêm vật tư mới → thêm 1 dòng → import lại |

* * *

## 10. Xử lý sự cố

| Hiện tượng | Nguyên nhân | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| Khong tim thay file danh muc | Sai đường dẫn | Kiểm tra file ở config\DANH_MUC_VAT_TU.xlsx |
| Khong tim thay sheet 'DANH_MUC' | Đổi tên sheet | Đổi tên sheet về đúng DANH_MUC |
| Nhiều dòng báo Lỗi | Thiếu Mã / Tên / Đơn vị | Mở Excel, kiểm tra các dòng đó |
| Nhiều dòng Cảnh báo | Thiếu tên block/layer | Điền mẫu block/layer (hoặc để Draft) |
| Vật tư nhập rồi nhưng vẫn "Chưa phân loại" | Mẫu block/layer chưa khớp bản vẽ | Mở AutoCAD xem tên block/layer thật, sửa mẫu |
| Không mở được file .ps1 | Chính sách PowerShell | Chạy: powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\import-materials.ps1 |

* * *

## 11. Ví dụ đã kiểm chứng

Dữ liệu mẫu 7 vật tư (Camera Dome, Camera Bullet, Cáp CAT6, NVR, Màn hình, Ống PVC, Dây điện)

→ import thành công 7/7 rule, 0 lỗi, 0 cảnh báo.

Kiểm chứng phân loại (block SE.DOME CAMERA trên bản vẽ thật):

| Bộ quy tắc | Kết quả |
| --- | --- |
| Bộ mẫu 110 rule (dùng ELV-CAM-DOME-*) | ❌ Chưa phân loại — "Không quy tắc nào khớp" |
| Bộ từ Excel danh mục (dùng SE.DOME*) | ✅ Phân loại đúng: HE-ELV · VL-CCTV-001 · Camera Dome IP · 2MP, PoE · cái |

KET QUA: 6 PASS / 0 FAIL

=> BO QUY TAC MAP DUOC ten ky su sang danh muc vat tu chuan

⇒ Chứng minh: nhập danh mục từ Excel → phần mềm tự nhận đúng vật tư, không cần kỹ sư đổi cách đặt tên.

* * *

*Tài liệu thuộc đề tài R&D-CAD-QTO-01.*