CÔNG TY XÂY LẮP

PHÒNG DỰ ÁN

Đề tài: R&D-CAD-QTO-01 · Phòng Dự án

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MTOPro — Bóc tách khối lượng M&E trên AutoCAD

Phiên bản 1.0 — 18/09/2026

MỤC LỤC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG — MTOPro (Bóc tách khối lượng M&E trên AutoCAD)	4

1. Mục đích	4

2. Yêu cầu hệ thống	4

3. Cài đặt (1 file, double-click)	4

Kiểm tra cài đặt thành công	5

Đã kiểm chứng trước khi phát hành	5

4. Quy trình sử dụng (7 bước)	5

4.0 Dùng giao diện panel (lệnh MTO)	6

Bước 1 — Nhận dạng đối tượng	6

Bước 2 (tuỳ chọn) — Chọn vùng trước	7

Bước 3 — Cộng/trừ số lượng thủ công	7

Bước 4 — Gán tầng / khu vực	7

Bước 5 — Xem kết quả	7

Bước 6 — Tính toán (tuỳ chọn)	7

Bước 7 — Xuất kết quả	8

5. Đối chiếu ngược về bản vẽ	8

6. Sửa dữ liệu trên bản vẽ (có hoàn tác)	9

7. Kiểm tra dữ liệu "mồ côi" (orphan)	9

8. Cấu hình theo từng bản vẽ	9

9. Những điểm CẦN SOI KỸ khi test	9

10. Xử lý sự cố	10

Lỗi: Unknown command / không thấy lệnh MTO*	10

Lỗi: File load canceled	10

Lệnh chạy nhưng báo "DB dang rong"	10

Muốn gỡ cài đặt	10

11. Danh sách lệnh đầy đủ (22 lệnh LISP + 4 lệnh .NET)	11

Lệnh .NET (giao diện panel)	11

Lệnh LISP	11

12. Bộ quy tắc mẫu (rules.json)	12

13. Liên hệ hỗ trợ	12

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG — MTOPro (Bóc tách khối lượng M&E trên AutoCAD)

Đề tài: R&D-CAD-QTO-01 · Phiên bản: 1.0 (bản pilot để test thực tế)

Ngày: 18/09/2026 · Đơn vị: Phòng Dự án

⚠️ Đây là bản PILOT gửi bộ phận chuyên môn test thực tế. Vui lòng đọc mục

[9. Những điểm CẦN SOI KỸ khi test](#9-những-điểm-cần-soi-kỹ-khi-test) trước khi bắt đầu.

* * *

## 1. Mục đích

Công cụ giúp kỹ sư M&E bóc tách khối lượng tự động từ bản vẽ AutoCAD cho 3 hệ:

Điện — Nước — Điện nhẹ (ELV), thay vì đếm/đo thủ công.

Công cụ chạy bên trong AutoCAD, không cần phần mềm ngoài.

* * *

## 2. Yêu cầu hệ thống

| Thành phần | Yêu cầu |
| --- | --- |
| AutoCAD | 2023 (đã kiểm chứng) — các bản khác chưa kiểm chứng |
| Hệ điều hành | Windows 10/11 (64-bit) |
| Quyền | Không cần quyền Admin (cài cho người dùng hiện tại) |
| Khác | Không cần .NET SDK, không cần Excel |

* * *

## 3. Cài đặt (1 file, double-click)

Nhận file `MTOPro.Setup-1.0.0.exe`

Đóng AutoCAD (nếu đang mở)

Double-click file EXE → làm theo hướng dẫn trên màn hình

Mở lại AutoCAD

Bộ cài tự động:

Copy các module LISP vào %LOCALAPPDATA%\MTOPro\lisp\

Copy bộ quy tắc mẫu vào %LOCALAPPDATA%\MTOPro\config\rules.json

Thêm thư mục LISP vào Trusted Locations của AutoCAD (bắt buộc — xem mục 10)

Đăng ký tự nạp LISP khi AutoCAD khởi động (Startup Suite)

Copy tài liệu vào %LOCALAPPDATA%\MTOPro\docs\

### Kiểm tra cài đặt thành công

Mở AutoCAD, gõ:

MTOHELP

Nếu hiện danh sách lệnh (MTOBLK, MTOTEXT, MTOSEL…) là cài đặt thành công.

Ngay khi mở AutoCAD, dòng thông báo sau sẽ hiện trên dòng lệnh:

MTOPro v0.6.0-lisp : da nap 16/16 module.

Nếu báo *"Unknown command"* hoặc *"da nap 0/16 module"* → xem mục

[10. Xử lý sự cố](#10-xử-lý-sự-cố).

### Đã kiểm chứng trước khi phát hành

| Nội dung | Kết quả |
| --- | --- |
| Bộ cài chạy (cài/gỡ, chế độ ẩn) | ✅ Đã chạy thật |
| Cài đúng 17 file LISP + rules.json + 2 tài liệu | ✅ |
| Tự nạp LISP từ thư mục cài | ✅ da nap 16/16 module |
| Lệnh .NET từ bundle (NETLOAD + MTOZOOM) | ✅ Chạy đúng |
| 617 test chức năng trên AutoCAD 2023 engine | ✅ PASS toàn bộ |

* * *

## 4. Quy trình sử dụng (7 bước)

BẢN VẼ  →  CHỌN VÙNG  →  NHẬN DẠNG  →  GOM NHÓM

→  ĐẾM/ĐO  →  ĐIỀU CHỈNH  →  XUẤT  →  ĐỐI CHIẾU LẠI

Công cụ có 2 cách dùng — chọn cách phù hợp:

| Cách | Lệnh | Ưu điểm | Phù hợp |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Giao diện panel | MTO | Có nút bấm, bảng kết quả trực quan, tích chọn dòng để xuất | Người mới, thao tác thường ngày |
| B. Lệnh dòng lệnh | MTOTEXT, MTOBLK… | Nhanh, linh hoạt, dùng được cho script/batch | Người quen, xử lý hàng loạt |

Quan trọng: Cả 2 cách dùng chung một bộ dữ liệu (*MTO-DB*). Ví dụ: quét bằng MTOTEXT

rồi mở panel MTO vẫn thấy dữ liệu đó, và ngược lại.

### 4.0 Dùng giao diện panel (lệnh MTO)

Gõ MTO → panel hiện ra bên phải màn hình

Bộ quy tắc đã được tự động nạp sẵn (không cần chọn) —

đường dẫn tự điền: %LOCALAPPDATA%\MTOPro\config\rules.json

Bước 1: chọn phạm vi quét (radio) → bấm Quét + Phân loại

→ bảng kết quả hiện ra bên dưới

Bước 2: tích chọn các dòng muốn xuất → bấm Xuất các mục đã chọn

(hoặc Xuất TOÀN BỘ)

Nhấp đúp một dòng kết quả → zoom tới đúng đối tượng trên bản vẽ

Nếu ô "Bộ quy tắc (JSON)" trống: bấm nút ... cạnh ô đó và chọn file

%LOCALAPPDATA%\MTOPro\config\rules.json. Hoặc bấm Mở Rule Editor để tự soạn bộ quy tắc.

Các nút khác trong panel: Mở Rule Editor (soạn/sửa quy tắc), Kiểm tra (rà lỗi bộ quy tắc).

* * *

### Bước 1 — Nhận dạng đối tượng

| Lệnh | Dùng khi | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| MTOTEXT | Đếm thiết bị ghi bằng chữ (TEXT/MTEXT) | MCB 32A, Đèn LED 10W |
| MTOBLK | Đếm block (ký hiệu thiết bị) | block ổ cắm, camera, van |
| MTOGEO | Đo chiều dài ống/cáp/khay | LINE, LWPOLYLINE |

Ví dụ MTOTEXT:

Lệnh: MTOTEXT

Loại text [TEXT,MTEXT] <TEXT,MTEXT>: ↵

Layer (wildcard *, Enter = tat ca): EL-*

Chọn đối tượng: (quét chọn vùng bản vẽ)

→ Da xu ly 142 text, bo qua 0 doi tuong khong phai text.

Kết quả được gom theo PREFIX → CATEGORY tự động:

MCB 20A → prefix MCB → hệ Electrical

### Bước 2 (tuỳ chọn) — Chọn vùng trước

Nếu chỉ muốn bóc một khu vực (1 tầng, 1 phòng):

Lệnh: MTOSEL

Che do chon [Window(W)/Crossing(C)/WindowPolygon(WP)/CrossPolygon(CP)/Fence(F)] <W>: W

Loai doi tuong: TEXT,MTEXT,INSERT

Layer: EL-*

→ kéo chọn vùng trên bản vẽ

→ Da luu 87 handle vao *MTO-LAST-SELECTION*

Sau đó MTOFLOOR (chế độ 2) để gán vùng vừa chọn vào một tầng.

### Bước 3 — Cộng/trừ số lượng thủ công

Khi thực tế khác bản vẽ (thiết bị đã thay, chừa lại…):

Lệnh: MTOBLKMAN

Nhap TYPE hoac NAME can dieu chinh: MCB 20A

Manual adjustment moi: 3

→ Da cap nhat. FinalCount = 8

Công thức: FinalCount = AutoCount + ManualCount

### Bước 4 — Gán tầng / khu vực

Lệnh: MTOFLOOR

1 = Gan theo LAYER (pattern)

2 = Gan theo HANDLE (vung vua chon bang MTOSEL)

3 = Gan TAT CA

Chon cach gan [1/2/3] <1>: 1

Pattern layer (vd EL-*): EL-LIGHT-T1

FLOOR (vd T1): T1

ZONE (Enter = bo qua): Zone-A

AREA (Enter = bo qua): P101

→ Da gan floor cho 42 dong.

### Bước 5 — Xem kết quả

Lệnh: MTOLIST

Hiện bảng:

CATEGORY       TYPE        NAME                QTY    LENGTH   UNIT

Electrical     MCB         MCB 20A             8                    cai

Electrical     Tray        EL-TRAY-J           1      126        m

ELV            CCTV        Camera Dome         12                   cai

### Bước 6 — Tính toán (tuỳ chọn)

Hệ số hao hụt / quy đổi:

Lệnh: MTOFORMULA

Chon STT dong can ap dung cong thuc: 2

Cong thuc: LEN * 1.05

→ Giai thich: LEN * 1.05 = 132.3

Biến dùng được: SL, QTY, NETQTY, LEN (chiều dài), DED, PRICE

Phép toán: * (hoặc x), / (hoặc :), +, -

Khấu trừ (trừ đoạn không thi công):

Lệnh: MTODED

Chon STT can khau tru: 2

So luong khau tru: 10

→ Da cap nhat: QTY=126 DED=10 NET=116

Tổng hợp theo nhóm:

Lệnh: MTOSUB

Gom nhom theo [CATEGORY/TYPE/LAYER/FLOOR] <CATEGORY>: FLOOR

→ SUBTOTAL theo FLOOR ...

### Bước 7 — Xuất kết quả

| Lệnh | Kết quả |
| --- | --- |
| MTOCSV | File CSV (mở bằng Excel) |
| MTOTABLE | Bảng vẽ ngay trên bản vẽ (có subtotal + tổng cộng) |

Lệnh: MTOCSV

Duong dan file CSV <BanVe1_MTO_20260918_153045.csv>: ↵

→ Da xuat 42 dong ra: BanVe1_MTO_20260918_153045.csv

* * *

## 5. Đối chiếu ngược về bản vẽ

Khi phát hiện số liệu lạ, cần xem đối tượng gốc:

Lệnh: MTOFIND

Nhap STT hoac tu khoa: 2            (hoặc gõ "MCB" / "camera")

→ [STT 2] EL-TRAY-J

Co 1 doi tuong con song.

Da zoom + chon doi tuong handle 1A3B.

Hoặc zoom thẳng theo handle (lấy từ cột Handle trong CSV):

Lệnh: MTOGOTO

Nhap handle: 1A3B

* * *

## 6. Sửa dữ liệu trên bản vẽ (có hoàn tác)

Lệnh: MTOSNAP        ← CHỤP ảnh dữ liệu TRƯỚC khi sửa

Lệnh: MTOUPDATE      ← sửa nội dung TEXT/MTEXT

Lệnh: MTOUNDO        ← khôi phục về trước khi sửa

MTOUNDO hỏi [Y/N] trước khi khôi phục. Ghi chú XData truy vết tự động.

Lưu ý: MTOUNDO chỉ khôi phục nội dung TEXT/MTEXT, không khôi phục XData.

* * *

## 7. Kiểm tra dữ liệu "mồ côi" (orphan)

Khi bản vẽ bị sửa (xóa đối tượng), dòng dữ liệu cũ có thể trỏ tới đối tượng không còn:

Lệnh: MTOORPHAN

→ Tong handle : 87 | Con song: 85 | Mo coi: 2 | Dong bi anh huong: 1

Loai bo handle mo coi khoi DB? [Y/N] <N>: Y

An toàn: lệnh không xóa đối tượng trong bản vẽ — chỉ dọn dữ liệu MTO.

* * *

## 8. Cấu hình theo từng bản vẽ

Lệnh: MTOCFG

Lưu/đọc cấu hình (đường dẫn bộ quy tắc, đơn vị, thư mục xuất…) cho riêng bản vẽ đó:

File <tên-bản-vẽ>.mtocfg cạnh DWG

Hoặc lưu trong chính DWG (NOD)

* * *

## 9. Những điểm CẦN SOI KỸ khi test

Đây là các điểm chưa kiểm chứng được trong môi trường tự động — đề nghị anh/chị test kỹ:

| # | Điểm cần test | Vì sao |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tự nạp LISP khi mở AutoCAD — gõ MTOHELP ngay sau khi mở, không APPLOAD gì | Môi trường test tự động không có giao diện nên không xác nhận được Startup Suite |
| 2 | MTOTABLE chế độ bảng gốc AutoCAD (đối tượng TABLE) | Môi trường test thiếu ActiveX → chỉ chạy được chế độ lưới chữ + đường kẻ |
| 3 | Zoom nhìn thấy được bằng MTOFIND/MTOGOTO | Lệnh chạy đúng nhưng môi trường test không có màn hình |
| 4 | Độ chính xác trên bản vẽ THẬT của công ty | Test tự động dùng đối tượng tạo giả |
| 5 | Bộ quy tắc rules.json có khớp quy ước layer/block thực tế | Bộ mẫu hiện có 8 khoá cấu hình, chưa gắn với quy ước công ty |
| 6 | Tiếng Việt trong file CSV khi mở bằng Excel | Chưa có BOM UTF-8, có thể lệch dấu |

* * *

## 10. Xử lý sự cố

### Lỗi: Unknown command / không thấy lệnh MTO*

Nguyên nhân phổ biến nhất: AutoCAD chặn nạp LISP vì lý do bảo mật.

Cách khắc phục (theo thứ tự):

Kiểm tra Trusted Locations:

AutoCAD → gõ OPTIONS → tab Files → Trusted Locations

Phải có dòng %LOCALAPPDATA%\MTOPro\lisp

Nếu thiếu → Add → chọn thư mục đó

Nạp thủ công 1 lần:

Gõ APPLOAD → Browse → chọn

%LOCALAPPDATA%\MTOPro\lisp\mto-loader.lsp → Load

Để tự nạp mọi lần: trong hộp APPLOAD → mục Startup Suite → Contents → Add

→ chọn mto-loader.lsp

Kiểm tra biến bảo mật (chỉ khi được IT cho phép):

Gõ SECURELOAD → nếu bằng 1, AutoCAD chặn LISP ngoài Trusted Locations.

Cách đúng là thêm Trusted Location (bước 1), không nên đặt SECURELOAD=0.

### Lỗi: File load canceled

AutoCAD đang chặn load vì thư mục chưa nằm trong Trusted Locations → làm bước 1 ở trên.

### Lệnh chạy nhưng báo "DB dang rong"

Chưa có dữ liệu. Phải chạy MTOTEXT / MTOBLK / MTOGEO trước để nạp dữ liệu.

### Muốn gỡ cài đặt

Xóa thư mục %LOCALAPPDATA%\MTOPro

Trong AutoCAD: APPLOAD → Startup Suite → Remove dòng mto-loader.lsp

(Nếu có cài bản .NET) xóa %APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\MTOPro*.bundle

* * *

## 11. Danh sách lệnh đầy đủ (22 lệnh LISP + 4 lệnh .NET)

### Lệnh .NET (giao diện panel)

| Lệnh | Chức năng |
| --- | --- |
| MTO | Mở panel bóc tách (quét → tích chọn → xuất Excel) |
| MTOZOOM | Truy vết đối tượng theo Handle |
| MTOBANG | Tạo bảng tổng hợp trên bản vẽ mới |
| MTOTHONGKE | Quét + xuất Excel nhanh không cần panel |

### Lệnh LISP

| Nhóm | Lệnh | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| Nạp dữ liệu | MTOSEL | Chọn vùng (Window/Crossing/Polygon) + lọc layer |
|  | MTOTEXT | Nhận dạng TEXT/MTEXT theo prefix |
|  | MTOBLK | Chọn block mẫu → đếm + nhập số thủ công |
|  | MTOBLKMAN | Điều chỉnh thủ công cho dòng có sẵn |
|  | MTOGEO | Đo tổng chiều dài LINE/LWPOLYLINE/ARC/CIRCLE |
| Kết quả | MTOLIST | Hiện bảng kết quả |
|  | MTOCSV | Xuất CSV |
|  | MTOTABLE | Tạo bảng trên bản vẽ |
|  | MTOORPHAN | Kiểm tra & dọn dữ liệu mồ côi |
| Đối chiếu | MTOFIND | Tìm theo STT/từ khoá → zoom + chọn |
|  | MTOGOTO | Zoom theo handle |
| Sửa dữ liệu | MTOUPDATE | Cập nhật TEXT/MTEXT + ghi XData |
|  | MTOSNAP | Chụp ảnh dữ liệu trước khi sửa |
|  | MTOUNDO | Khôi phục từ ảnh chụp |
|  | MTOSNAPSHOW | Xem ảnh chụp hiện tại |
|  | MTOXCHECK | Kiểm tra XData MTO trên đối tượng |
| Tính toán | MTOFORMULA | Công thức tuỳ chỉnh |
|  | MTOSUB | Subtotal / gom nhóm |
|  | MTODED | Khấu trừ |
| Tầng / cấu hình | MTOFLOOR | Gán & tổng hợp theo tầng/khu vực |
|  | MTOCFG | Cấu hình theo từng bản vẽ |
| Trợ giúp | MTOHELP | Danh sách lệnh |

* * *

## 12. Bộ quy tắc mẫu (rules.json)

File: %LOCALAPPDATA%\MTOPro\config\rules.json

Gồm 110 quy tắc cho 11 hệ (Điện 33 · Nước 23 · Mạng 14 · Data Center 10 ·

CCTV 6 · Kiểm soát ra vào 6 · Báo cháy 7 · Âm thanh 5 · BMS 3 · Intercom 1 · IPTV 1).

⚠️ Bộ quy tắc này là mẫu — Phòng Dự án cần rà soát và sửa cho khớp quy ước

layer/block thực tế của công ty trước khi dùng chính thức.

* * *

## 13. Liên hệ hỗ trợ

| Nội dung | Thông tin |
| --- | --- |
| Mã đề tài | R&D-CAD-QTO-01 |
| Nhật ký lỗi | %LOCALAPPDATA%\MTOPro\logs\ |
| Báo lỗi | Gửi kèm: tên lệnh, ảnh màn hình, file log |

Khi báo lỗi, vui lòng gửi kèm nội dung dòng lệnh đã gõ và thông báo lỗi hiện ra.